Taller de Lógica Digital

Organización del Computador 1

Primer Cuatrimestre 2021

3. Antes de Empezar

Completar la siguiente tabla indicando los resultados para Op1 + Op2

| Operandos |  | Sin Signo |  |  |  |  | Complemento a 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Op1 | Op2 | Op110 | Op210 | Res(bits) | Res10 | V? | Op110 | Op210 | Res(bits) | Res10 | V? |
| 1111 | 0001 | 15 | 1 | 0000 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0000 | 0 | 0 |
| 0001 | 1111 | 1 | 15 | 0000 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0000 | 0 | 0 |
| 0101 | 0101 | 5 | 5 | 1010 | 10 | 0 | 5 | 5 | 1010 | -6 | 1 |
| 1000 | 0111 | 8 | 7 | 1111 | 15 | 0 | -8 | 7 | 1111 | -1 | 0 |
| 0110 | 1010 | 6 | 10 | 0000 | 0 | 1 | 6 | -6 | 0000 | 0 | 0 |

Completar la siguiente tabla indicando los resultados para Op1 - Op2

| Operandos |  | Sin Signo |  |  |  |  | Complemento a 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Op1 | Op2 | Op110 | Op210 | Res(bits) | Res10 | V? | Op110 | Op210 | Res(bits) | Res10 | V? |
| 1000 | 0010 | 8 | 2 | 0110 | 6 | 0 | -8 | 2 | 0110 | 6 | 1 |
| 0001 | 1111 | 1 | 15 | 0010 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0010 | 2 | 0 |
| 0101 | 0101 | 5 | 5 | 0000 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0000 | 0 | 0 |
| 1000 | 0111 | 8 | 7 | 0001 | 1 | 0 | -8 | 7 | 0001 | 1 | 1 |
| 0110 | 1010 | 6 | 10 | 1100 | 12 | 1 | 6 | -6 | 1100 | -4 | 1 |

5. Validación de los resultados

Completar la siguiente tabla indicando los resultados utilizando la ALU de 4 bits.

| Operandos |  | Sumador |  |  |  |  | Restador |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | S | Z | C | V | N | S | Z | C | V | N |
| 1111 | 0001 | 0000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0001 | 1111 | 0000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0010 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0101 | 0101 | 1010 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0000 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0111 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0001 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0110 | 1010 | 0000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 1 | 1 | 1 |

- ¿Es posible utilizar esta ALU con operandos interpretados como sin signo? ¿Cómo detectaría el overflow?

Si es posible, ya que se muestra en S ya sea la suma o resta para sin signo” o como “con signo” el overflow para “sin signo” se da con C=1 y para “con signo” se da con V=1.